附件2

中小学校室内外装修基本要求及

一般材料选用与做法

一、外装修

（一）中小学校的建筑造型要结合地域特色，倡导传承中华优秀传统文化、地方及民族特色，积极构建朴素、大方，具有育人功能的校园建筑风格。坚决杜绝异型结构，避免追求新、奇、特的风格，不得追求将校舍建设成为地标性建筑。

（二）中小学校建筑外立面应简洁明快，装修应朴实无华，减少装饰性构件，外墙饰面材料在兼顾耐久性的同时，避免使用高档材料。装修做法及材料应满足安全、健康、绿色的要求。

（三）屋面应防水保温，屋面饰面材料反射系数≥0.4；当有种植屋面时，应采取合理的技术措施，满足法规对屋顶绿化的要求，并做好防水、保温及对下方楼板和空间的保护。

（四）外墙应合理选用技术构造措施，保证外墙的防水、节能及气密性、水密性等功能要求；

（五）室外路面应合理设计承载力，消防车道路需满足消防车通行承载要求，宜优先选用透水路面做法；不得在消防道路及应急疏散场地下方平行道路方向敷设各种管线。

（六）运动场地需满足运动功能需要，依规选用安全、绿色、耐久的材料及做法。

（七）外门窗的选用应满足国家法规对外围护结构在防水、通风和节能等方面的要求；室内门窗根据具体设计需求确定，应防开启碰撞并满足应急疏散、隔声及间接采光要求。

（八）围墙、建筑小品及装饰性构件等部位应在保证学生使用安全的基础上满足功能性需求。

（九）各种做法应执行最新规范的规定。

（十）硬质装修面层，凡学生可接触到的部位宜做圆角处理。

（十一）目前常用做法见下表。

外装修建设标准配置表

| 序号 | 部位 | 名称 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | 上人有保温有防水屋面 | 防滑地砖（反射系数≥0.4） | 1.此处屋面包含地下室顶板的屋面。 2.景观种植屋面防水材料应采用耐根穿刺型。 3.屋面保温材料需满足荷载及防火要求的保温材料。 4.与装饰性构件合计的造价总额，满足《绿色建筑评价标准》GBT/50378的要求。 |
|  |  | 不上人有保温有防水屋面 | 混凝土饰面（反射系数≥0.4） |  |
|  |  | 景观种植屋面 | 种植土及植被（覆土厚度＞600） |  |
|  |  | 女儿墙 | 砂浆抹面 |  |
| 2 | 外墙 | 外墙1 | 清水墙饰面 | 1.应优先选用保温装饰一体板外墙做法。 2.大模混凝土、加气混凝土墙体（ALC板）宜采用涂料饰面。 3.涂料应选用环保、耐候性(耐紫外线、冻融)、耐水、耐碱、耐沾污、耐擦洗、美观的涂料。 4.当采用非产业化外墙时，墙体保温参见外墙13BJ2-12做法。 5．不得使用幕墙和贴面砖装饰。 |
|  |  | 外墙2 | 抹灰饰面 |  |
|  |  | 外墙3 | 涂料饰面 |  |

外装修建设标准配置表（续表）

| 序号 | 部位 | 名称 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 散水 | 散水1 | 混凝土散水 | 1.散水垫层宜采用3：7灰土垫层做法，垫层需宽出面层100㎜。 2.采用种植散水时，回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层。 |
|  |  | 散水2 | 种植散水 |  |
|  |  | 散水3 | 嵌砌卵石散水 |  |
| 4 | 台阶 | 台阶1 | 水泥面层台阶 | 台阶垫层宜采用3：7灰土垫层做法，垫层需宽出面层100㎜。 |
|  |  | 台阶2 | 地砖面层台阶 |  |
| 5 | 坡道 | 坡道1 | 细石混凝土面层 | 坡道应做礓磋或凹槽等防滑处理。 |
|  |  | 坡道2 | 水泥砂浆面层 |  |
| 6 | 路面、广场及旗杆基座 | 路面1 | 透水砖路面 | 宜优先采用透水砖路面做法，合理设计路面承载力。 |
|  |  | 路面2 | 沥青路面 |  |
|  |  | 路面3 | 透水混凝土路面 |  |
|  |  | 旗杆基座 | 硬质面层 |  |

外装修建设标准配置表（续表）

| 序号 | 部位 | 名称 | 做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 栏杆 | 栏1 | 栏杆 | 1. 护栏的侧推力应达标。2.当采用玻璃栏板时，需做安全处理。 |
|  |  | 栏2 | 栏板 |  |
| 8 | 围墙 | 围1 | 围墙做法（延米） |  |
|  |  | 围2 | 围栏+绿植做法（延米） |  |
| 9 | 运动场地 | 场1 | 橡胶等弹性复合面层 | 跑道场地做法根据设计需求确定。 |
|  |  | 场2 | 塑胶面层 |  |
| 10 | 车棚 | 棚1 | 采光板车棚顶 | 有条件时，可在车棚顶结合太阳能板设置。 |
|  |  | 棚2 | 金属板车棚顶 |  |
| 11 | 门窗 | 门窗 | 外门窗根据国家法规对外围护节能要求选用。 | 除南向开门可不设置门斗外，其他方位出入口应采取保温隔热措施的门斗做法。 |

二、内装修

（一）中小学校的室内装修要朴素大方，适于青少年儿童心理特点，适度体现办学理念和校园文化，减少装饰性装修，不得搞豪华装修，坚决反对铺张浪费。室内装修材料要绿色健康、实用耐久、节能环保。

（二）内装修做法及材料应优先采用绿色的不燃材料和难燃材料，满足国家法规对健康、安全的相关规定。

（三）地面装修材料宜选用耐用、防滑、易清洁、易维护的材料。用于实验室时，应满足实验室对耐酸碱腐蚀性能的要求；

（四） 墙面装修材料宜选用易清洁、防霉、防潮的材料。合理控制墙裙高度，墙裙不宜突出墙面设计。

（五）除有特殊隔声吸声需求空间外，不宜做吊顶，装修材料应选用不燃、环保且可吸音的材料，做到安全、适用、美观。

（六）隔断应隔音且易装卸。

（七） 固定家具、装饰织物及其他装饰材料应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019等相关法规的规定。

（八）专业教室装修依实际需求确定。

（九）各种做法应执行最新规范的规定。

（十）硬质装修面层，凡学生可接触到的部位宜做圆角处理。

（十一）目前常用做法见下表。

内装修材料做法配置表

| 序号 | 房间 | 楼地面 | 踢脚 | 墙裙 | 内墙 | 顶棚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室类 | 防滑、耐磨、易清洁、易维护的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、及光反射率高的材料。 | 应选用吸音和光反射率高的材料。 | 楼地面材料应有足够的承载力。 |
| 2 | 实验室类 | 防滑、耐磨、易清洁、易维护的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、及光反射率高的材料。 | 不宜设吊顶，可依需要设线路吊架。 | 不同的实验室应依功能需要预留水、电设施的条件。 |
| 3 | 电教类 | 材料应选用防静电滞留的材料，宜设架空楼地面。 | 材料应与楼地面做法相配合。 | 防污、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 不宜设吊顶，可依需要设线路吊架。 | 装修材料及做法应防静电滞留。 |
| 4 | 美术、书法、手工类 | 防滑、耐磨、易清洁、易维护的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、白色的材料；需设置挂镜线。 | 应为白色材料。 | 预留设水池的条件。 |
| 5 | 金工、木工类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料，需设隔音减振的做法。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 应采用吸音做法。 | 1、根据功能需求预留机电条件。 2、采用隔声门窗。 |

内装修材料做法配置表（续表）

| 序号 | 房间 | 楼地面 | 踢脚 | 墙裙 | 内墙 | 顶棚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 舞蹈及风雨操场类 | 防滑、耐磨、易清洁硬度较低的运动地板材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的防撞材料。 | 防霉、防潮、的材料；舞蹈教室一侧应设置镜面墙。 | 应采用吸音做法。 | 1、舞蹈教室应设置把杆。 2、灯具应防撞击。 |
| 7 | 音乐类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 应采用吸音做法。 | 1、音乐教室整体空间内根据需要采用隔声做法。 2、采用隔声门窗。 |
| 8 | 图书馆类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料，需设隔音减振的做法。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、防划、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 应采用吸音做法。 |  |
| 9 | 厨房、餐厅 | 防滑、耐磨、易清洁的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防油污、易清洁的材料。 | 防油污、防霉、防潮、的材料。 | 不宜设吊顶。 | 1、装修材料应选用不宜积灰、易清洁的材料。 2、地面应选用防滑材料。 3、厨房区应做降板处理。 |

内装修材料做法配置表（续表）

| 序号 | 房间 | 楼地面 | 踢脚 | 墙裙 | 内墙 | 顶棚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 办公会议类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 不宜设吊顶。 | 会议室墙面宜选用吸音材料。 |
| 11 | 卫生间、饮水间等用水类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 防霉、防潮的材料。 | 1、卫生间、饮水间用水空间需做降板处理。 2、装修材料均应具备防潮或防水性能。 |
| 12 | 走廊、楼梯、电梯间类 | 防滑、耐磨、易清洁的材料，需设隔音减振的做法。 | 防水、防潮、防磕碰的材料。 | 防污、易清洁的材料。 | 防霉、防潮、的材料。 | 应采用吸音做法。 | 走廊不宜设吊顶。 |
| 13 | 室内门、窗类 | / | / | / | / | / | 功能、安全依据设计要求确定。 |